# РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ ПРОЧНОСТИ ПРОЦЕССНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

过程设备强度计算书

Номер документа (文档编号): SW6-2011

## 2. РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ

(内筒上封头内压计算)

### 2.1 Стандарты для расчета

| Расчетная единица (计算单位) | Стандарт (计算所依据的标准) |
| --- | --- |
| 江阴宇博科技有限公司 (Jiangyin Yubo Techнетlogy Co., Ltd.) | GB/T 150.3-2011 |

### 2.2 Условия расчета

(计算条件)

Диаграмма эллиптической крышки (椭圆封头简图):

[Диаграмма эллиптической крышки с обозначениями Di и hi]

| Параметр (参数名称) | Значение (数值) | Единицы измерения (单位) |
| --- | --- | --- |
| Расчетное давление P (计算压力 P) | 1.10 | МПа |
| Расчетная температура t (设计温度 t) | 250.00 | °C |
| Внутренний диаметр Di (内径 Di) | 1800.00 | мм |
| Глубина криволинейной части hi (曲面深度 hi) | 450.00 | мм |
| Материал (材料) | Q345R (板材) |  |
| Допускаемое напряжение при расчетной температуре [σ]t (设计温度许用应力 [σ]t) | 167.00 | МПа |
| Допускаемое напряжение при испытательной температуре [σ] (试验温度许用应力 [σ]) | 189.00 | МПа |
| Отрицательный допуск G (负偏差 G) | 0.30 | мм |
| Припуск на коррозию C (腐蚀裕量 C) | 1+1 (压制减薄量) | мм |
| Коэффициент сварного соединения φ (焊接接头系数 φ) | 1.00 |  |

### 2.3 Расчет толщины и веса

(厚度及重量计算)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Коэффициент формы K (形状系数 K) | K = [1/6 * (1 + (Di / (2hi))²)]^0.5 = 1.0000 |
| Расчетная толщина δn (计算厚度 δn) | δn = K P Di / (2[σ]t φ - 0.5P) = 5.94 мм |
| Эффективная толщина δe (有效厚度 δe) | δe = δa - G - C = 7.70 мм |
| Минимальная толщина δmin (最小厚度 δmin) | 3.00 мм |
| Номинальная толщина δa (名义厚度 δa) | 10.00 мм |
| Вывод (结论) | 满足最小厚度要求 (Соответствует требованиям минимальной толщины) |
| Вес (重量) | 281.21 кг |

### 2.4 Проверка напряжений при испытании давлением

(压力试验时应力校核)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Тип испытания давлением (压力试验类型) | 液压试验 (Гидростатическое испытание) |
| Значение испытательного давления Pt (试验压力值 Pt) | Pt = 1.25P = 1.5600 МПа (或由用户输入) |
| Допускаемое напряжение при испытании давлением [σ]t (压力试验允许通过的应力 [σ]t) | [σ]t ≤ 0.90 Re = 310.50 МПа |
| Напряжение крышки при испытательном давлении σt (试验压力下封头的应力 σt) | σt = Pt (KDi + 0.5δn) / (2δnφ) = 182.73 МПа |
| Условие проверки (校核条件) | σt ≤ [σ]t |
| Результат проверки (校核结果) | 合格 (Пройдено) |

### 2.5 Расчет давления

(压力计算)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Максимальное допустимое рабочее давление [p] (最大允许工作压力 [p]) | [p] = 2[σ]t δch φ / (KDi + 0.5δch) = 1.42573 МПа |
| Вывод (结论) | 合格 (Пройдено) |

Станция: 全国化工设备设计技术中心站
(National Chemical Equipment Design Techнетlogy Center Station)
(Национальная станция технологий проектирования химического оборудования)

Номер страницы: 3