# РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ ПРОЧНОСТИ ПРОЦЕССНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

过程设备强度计算书

Номер документа (文档编号): SW6-2011

## 3. РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ НИЖНЕЙ КРЫШКИ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ

(内筒下封头压力计算)

### 3.1 Стандарты для расчета

| Расчетная единица (计算单位) | Стандарт (计算所依据的标准) |
| --- | --- |
| 江阴宇博科技有限公司 (Jiangyin Yubo Techнетlogy Co., Ltd.) | GB/T 150.3-2011 |

### 3.2 Условия расчета

(计算条件)

Диаграмма эллиптической крышки (椭圆封头简图):

[Диаграмма эллиптической крышки с обозначениями Di, h, δn, hi]

| Параметр (项目) | Значение (值) | Единицы измерения (计算单位) |
| --- | --- | --- |
| Расчетное давление (计算压力) | 1.10 | МПа |
| Расчетная температура t (设计温度 t) | 250.00 | °C |
| Внутренний диаметр Di (内径 Di) | 1800.00 | мм |
| Глубина криволинейной части h (曲面深度 h) | 450.00 | мм |
| Материал (材料) | Q345R (板材) |  |
| Допускаемое напряжение при расчетной температуре [σ] (设计温度许用应力 [σ]) | 167.00 | МПа |
| Допускаемое напряжение при испытательной температуре [σ]t (试验温度许用应力 [σ]t) | 189.00 | МПа |
| Отрицательный допуск G (负偏差 G) | 0.30 | мм |
| Припуск на коррозию C (腐蚀裕量 C) | 1+1 (压制减薄量) | мм |
| Коэффициент сварного соединения φ (焊接接头系数 φ) | 1.00 |  |

### 3.3 Проверка напряжений при испытании давлением

(压力试验时应力校核)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Тип испытания давлением (压力试验类型) | 液压试验 (Гидростатическое испытание) |
| Значение испытательного давления P (试验压力值) | P = 1.25p = 1.5600 МПа (或由用户输入) |
| Допускаемое напряжение при испытании давлением [σ]t (压力试验允许通过的应力 [σ]t) | [σ]t ≤ 0.90 Ra = 310.50 МПа |
| Напряжение крышки при испытательном давлении σt (试验压力下封头的应力) | σt = Pr(KD + 0.5δn) / (2δnφ) = 182.73 МПа |
| Условие проверки (校核条件) | σt ≤ [σ]t |
| Результат проверки (校核结果) | 合格 (Пройдено) |

### 3.4 Расчет толщины и веса

(厚度及重量计算)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Коэффициент формы K (形状系数) | K = 1/6 * [2 + (Di / (2h))²]² = 1.0000 |
| Расчетная толщина δc (计算厚度) | δc = KpDi / (2[σ]φ - 0.5p) = 5.94 мм |
| Эффективная толщина δa (有效厚度) | δa = δn - C - G = 7.70 мм |
| Минимальная толщина δmin (最小厚度) | 3.00 мм |
| Номинальная толщина δn (名义厚度) | 10.00 мм |
| Вывод (结论) | 满足最小厚度要求 (Соответствует требованиям минимальной толщины) |
| Вес (重量) | 281.21 кг |

### 3.5 Расчет давления

(压力计算)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Максимальное допустимое рабочее давление [p] (最大允许工作压力) | [p] = 2[σ]φδn / (KD + 0.5δn) = 1.42573 МПа |
| Вывод (结论) | 合格 (Пройдено) |

Станция: 全国化工设备设计技术中心站
(National Chemical Equipment Design Techнетlogy Center Station)
(Национальная станция технологий проектирования химического оборудования)

Номер страницы: 4