# РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ ПРОЧНОСТИ ПРОЦЕССНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

过程设备强度计算书

Номер документа (文档编号): SW6-2011

## 8. РАСЧЕТ УСИЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ

(开孔补强计算)

Патрубок (接管): e, Φ340×70

Расчетная единица (计算单位): 江阴宇博科技有限公司
(Jiangyin Yubo Techнетlogy Co., Ltd.)

Метод расчета (计算方法): GB/T 150.3-2011等面积补强法, 单孔
(GB/T 150.3-2011 Equal Area Reinforcement Method, Single Opening)

Диаграмма (简图):

[Диаграмма усиления отверстия с обозначениями A1, A2, A3, A4, d, B, h1, h2]

### 8.1 Условия проектирования

(设计条件)

| Параметр (参数) | Значение (数值) | Параметр (参数) | Значение (数值) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетное давление (计算压力) | 1.1 МПа | Угол между осью патрубка и нормалью к поверхности оболочки (接管轴线与筒体表面法线的夹角) | 0° |
| Расчетная температура (设计温度) | 250 °C | Угол между осью патрубка и осью крышки (接管轴线与封头轴线的夹角) | (не указано) |
| Тип оболочки (壳体型式) | 圆形筒体 (Cylindrical Shell) | Фактическая длина выступа патрубка (接管实际外伸长度) | 12 мм |
| Материал оболочки (壳体材料) | Q345R | Тип соединения патрубка (接管连接型式) | 插入式接管 (Set-in Нетzzle) |
| Наименование и тип (名称及类型) | 板材 (Plate) | Фактическая внутренняя длина патрубка (接管实际内伸长度) | (не указано) |
| Коэффициент сварного соединения оболочки в месте отверстия (壳体开孔处焊接接头系数) | 1 | Коэффициент сварного соединения патрубка (接管焊接接头系数) | 1 |
| Внутренний диаметр оболочки D (壳体内直径 D) | 1800 мм | Материал патрубка (接管材料) | 20 |
| Номинальная толщина оболочки в месте отверстия δ (壳体开孔处名义厚度 δ) | 10 мм | Наименование и тип (名称及类型) | 锻件 (Forging) |
| Отрицательное отклонение толщины оболочки C1 (壳体厚度负偏差 C1) | 0.3 мм | Наименование материала усиливающего кольца (补强圈材料名称) | (не указано) |
| Припуск на коррозию оболочки G (壳体腐蚀裕量 G) | 1 мм | Наружный диаметр усиливающего кольца (补强圈外径) | (не указано) |
| Допускаемое напряжение материала оболочки [σ] (壳体材料许用应力 [σ]) | 167 МПа | Толщина усиливающего кольца (补强圈厚度) | (не указано) |
|  |  | Отрицательное отклонение толщины усиливающего кольца C1 (补强圈厚度负偏差 C1) | (не указано) |
|  |  | Припуск на коррозию патрубка (接管腐蚀裕量) | 1 мм |
|  |  | Расстояние от центра отверстия выпуклой крышки до оси крышки (凸形封头开孔中心至封头轴线的距离) | (не указано) |
|  |  | Отрицательное отклонение толщины патрубка C1 (接管厚度负偏差 C1) | 0 мм |
|  |  | Допускаемое напряжение материала патрубка [σ]' (接管材料许用应力 [σ]') | 111 МПа |

### 8.2 Расчет усиления отверстия

(计算)

| Параметр (参数) | Значение (数值) | Параметр (参数) | Значение (数值) |
| --- | --- | --- | --- |
| Длинный диаметр некруглого отверстия (非圆形开孔长直径) | 202 мм | Отношение длинного и короткого диаметров отверстия (开孔长径与短径之比) | 1 |
| Расчетная толщина оболочки δc (壳体计算厚度 δc) | 5.9477 мм | Расчетная толщина патрубка δc (接管计算厚度 δc) | 0.9959 мм |
| Коэффициент снижения прочности усиливающего кольца (补强圈强度削弱系数) | 0 | Коэффициент снижения прочности материала патрубка (接管材料强度削弱系数) | 0.6647 |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d (开孔补强计算直径 d) | 202 мм | Эффективная ширина зоны усиления B (补强区有效宽度 B) | 404 мм |
| Эффективная длина выступа патрубка h1 (接管有效外伸长度 h1) | 12 мм | Эффективная внутренняя длина патрубка h2 (接管有效内伸长度 h2) | 0 мм |
| Площадь усиления, требуемая для ослабления отверстием A (开孔削弱所需的补强面积 A) | 1477 мм² | Площадь избыточного металла патрубка A1 (接管多余金属面积 A1) | 1085 мм² |
| Площадь избыточного металла оболочки A2 (壳体多余金属面积 A2) | 429 мм² | Площадь усиливающего кольца A3 (补强圈面积 A3) | (не указано) |
| Площадь сварного шва в зоне усиления A4 (补强区内的焊缝面积 A4) | 36 мм² |  |  |
| A1+A2+A3+A4 = 1550 мм², больше A, дополнительное усиление не требуется (大于 A, 不需另加补强。) |  |  |  |
| A-(A1+A2+A3+A4) (Разница между A и суммой A1, A2, A3, A4) | (не указано) |  |  |
| Вывод (结论) | 合格 (Квалифицировано) |  |  |

Станция: 全国化工设备设计技术中心站
(National Chemical Equipment Design Techнетlogy Center Station)
(Национальная станция технологий проектирования химического оборудования)

Номер страницы: 9