# РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ ПРОЧНОСТИ ПРОЦЕССНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

过程设备强度计算书

Номер документа (文档编号): SW6-2011

## 1. РАСЧЕТ ВНУТРЕННЕГО ДАВЛЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

(内筒体压力计算)

### 1.1 Стандарты для расчета

| Расчетная единица (计算单位) | Стандарт (标准) |
| --- | --- |
| 江阴宇博科技有限公司 (Jiangyin Yubo Techнетlogy Co., Ltd.) | GB/T 150.3-2011 |

### 1.2 Условия расчета

| Параметр (参数名称) | Значение (数值) | Единицы измерения (单位) |
| --- | --- | --- |
| Расчетное давление P (计算压力 P) | 1.10 | МПа |
| Расчетная температура t (设计温度 t) | 250.00 | °C |
| Внутренний диаметр Di (内径 Di) | 1800.00 | мм |
| Материал (材料) | Q345R (板材) |  |
| Допускаемое напряжение при испытательной температуре [σ]t (试验温度许用应力 [σ]t) | 189.00 | МПа |
| Допускаемое напряжение при расчетной температуре [σ] (设计温度许用应力 [σ]) | 167.00 | МПа |
| Предел текучести при испытательной температуре Re (试验温度下屈服点 Re) | 345.00 | МПа |
| Отрицательный допуск C1 (负偏差 C1) | 0.30 | мм |
| Припуск на коррозию C2 (腐蚀裕量 C2) | 1.00 | мм |
| Коэффициент сварного шва φ (焊接接头系数 φ) | 0.85 |  |

### 1.3 Схематическая диаграмма цилиндра

(筒体简图)

[Диаграмма цилиндра с обозначениями Di и δe]

### 1.4 Расчет толщины и веса

(厚度及重量计算)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Расчетная толщина (计算厚度) | δ = P * Di / (2 * [σ] * φ - P) = 7.00 мм |
| Эффективная толщина (有效厚度) | δe = δn - C1 - C2 = 8.70 мм |
| Номинальная толщина (名义厚度) | δn = 10.00 мм |
| Вес (重量) | 803.45 кг |

### 1.5 Проверка напряжений при испытании давлением

(压力试验时应力校核)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Тип испытания давлением (压力试验类型) | 液压试验 (Гидростатическое испытание) |
| Значение испытательного давления Pr (试验压力值 Pr) | Pr = 1.25P = 1.5600 МПа (或由用户输入) |
| Допускаемый уровень напряжения при испытании давлением [σ]T (压力试验允许通过的应力水平 [σ]T) | [σ]T ≤ 0.90 Re = 310.50 МПа |
| Напряжение в цилиндре при испытательном давлении σT (试验压力下圆筒的应力 σT) | σT = Pr(Di+δe) / (2δeφ) = 190.78 МПа |
| Условие проверки (校核条件) | σT ≤ [σ]T |
| Результат проверки (校核结果) | 合格 (Пройдено) |

### 1.6 Расчет давления и напряжений

(压力及应力计算)

| Параметр (参数) | Значение / Формула (数值 / 公式) |
| --- | --- |
| Максимальное допустимое рабочее давление [P] (最大允许工作压力 [P]) | [P] = 2δe[σ]φ / (Di+δe) = 1.36558 МПа |
| Расчетное напряжение при проектной температуре σ' (设计温度下计算应力 σ') | σ' = P(Di+δe) / (2δeφ) = 114.34 МПа |
| Допускаемое напряжение [σ] (许用应力 [σ]) | [σ] = 141.95 МПа |
| Условие проверки (校核条件) | [σ] ≥ σ' |
| Вывод (结论) | 合格 (Пройдено) |

Станция: 全国化工设备设计技术中心站
(National Chemical Equipment Design Techнетlogy Center Station)
(Национальная станция технологий проектирования химического оборудования)

Номер страницы: 2