# РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ ПРОЧНОСТИ ПРОЦЕССНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

过程设备强度计算书

Номер документа (文档编号): SW6-2011

## 7. РАСЧЕТ УСИЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ

(开孔补强计算)

Патрубок (接管): d, φ108×6

Расчетная единица (计算单位): 江阴宇博科技有限公司
(Jiangyin Yubo Techнетlogy Co., Ltd.)

Метод расчета (计算方法): GB/T 150.3-2011等面积补强法,单孔
(GB/T 150.3-2011 Equal Area Reinforcement Method, Single Opening)

Диаграмма (简图):

[Диаграмма усиления отверстия с обозначениями A1, A2, A3, A4, d, B]

### 7.1 Условия проектирования

(设计条件)

| Параметр (参数) | Значение (数值) | Параметр (参数) | Значение (数值) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетное давление (计算压力) | 1.1 МПа | Тип соединения патрубка (接管连接型式) | 插入式接管 (Set-in Нетzzle) |
| Расчетная температура (设计温度) | 250 °C | Фактическая внутренняя длина патрубка (接管实际内伸长度) | 0 мм |
| Тип оболочки (壳体型式) | 椭圆形封头 (Эллиптическое днище) | Материал патрубка (接管材料) | 20(GB8163) (管材 - Pipe Материал) |
| Материал оболочки (壳体材料) | Q345R (板材 - Plate Материал) | Коэффициент сварного соединения патрубка (接管焊接接头系数) | 1 |
| Коэффициент сварного соединения оболочки в месте отверстия (壳体开孔处焊接接头系数) | 1 | Припуск на коррозию патрубка (接管腐蚀裕量) | 1 мм |
| Внутренний диаметр оболочки (壳体内直径) | 1800 мм | Наименование материала усиливающего кольца (补强圈材料名称) | Q345R |
| Номинальная толщина оболочки в месте отверстия (壳体开孔处名义厚度) | 10. мм | Расстояние от центра отверстия выпуклой крышки до оси крышки (凸形封头开孔中心至封头轴线的距离) | 700 мм |
| Отрицательное отклонение толщины оболочки C (壳体厚度负偏差 C) | 0.3 мм | Наружный диаметр усиливающего кольца (补强圈外径) | 200 мм |
| Припуск на коррозию оболочки (壳体腐蚀裕量) | 2. мм | Отрицательное отклонение толщины патрубка Ge (接管厚度负偏差 Ge) | 0.75 мм |
| Допускаемое напряжение материала оболочки [σ] (壳体材料许用应力 [σ]) | 167 МПа | Толщина усиливающего кольца (补强圈厚度) | 6 мм |
| Отношение большой и малой осей эллиптической крышки (椭圆形封头长短轴之比) | 2 | Отрицательное отклонение толщины усиливающего кольца G (补强圈厚度负偏差 G) | 0.3 мм |
| Угол между осью патрубка и осью крышки (°) (接管轴线与封头轴线的夹角 (°)) | 31.746 ° | Допускаемое напряжение материала патрубка [σ]' (接管材料许用应力 [σ]') | 117 МПа |
| Фактическая длина выступа патрубка (接管实际外伸长度) | 118 мм | Допускаемое напряжение усиливающего кольца [σ]'' (补强圈许用应力 [σ]'') | 167 МПа |

### 7.2 Расчет усиления отверстия

(开孔补强计算)

| Параметр (参数) | Значение (数值) | Параметр (参数) | Значение (数值) |
| --- | --- | --- | --- |
| Длинный диаметр некруглого отверстия (非圆形开孔长直径) | 99.5 мм | Отношение длинного и короткого диаметров отверстия (开孔长径与短径之比) | 1 |
| Расчетная толщина оболочки δ (壳体计算厚度 δ) | 5.9379 мм | Расчетная толщина патрубка δ (接管计算厚度 δ) | 0.4534 мм |
| Коэффициент снижения прочности усиливающего кольца f (补强圈强度削弱系数 f) | 1 | Коэффициент снижения прочности материала патрубка f (接管材料强度削弱系数 f) | 0.7006 |
| Расчетный диаметр отверстия для усиления d (开孔补强计算直径 d) | 99.5 мм | Эффективная ширина зоны усиления B (补强区有效宽度 B) | 199 мм |
| Эффективная длина выступа патрубка h (接管有效外伸长度 h) | 24.434 мм | Эффективная внутренняя длина патрубка h (接管有效内伸长度 h) | 1 мм |
| Площадь усиления, требуемая для ослабления отверстием A (开孔削弱所需的补强面积 A) | 606 мм² | Площадь избыточного металла оболочки A1 (壳体多余金属面积 A) | 171 мм² |
| Площадь избыточного металла патрубка A2 (接管多余金属面积 A) | 135 мм² | Площадь сварного шва в зоне усиления A3 (补强区内的焊缝面积 A) | 36 мм² |
| A1+A2+A3 (Сумма A1, A2, A3) | 341 мм² | A-(A1+A2+A3) (Разница между A и суммой A1, A2, A3) | 265 мм² |
| Примечание: A1+A2+A3 = 341 мм², меньше A, требуется дополнительное усиление (小于 A, 需另加补强。) |  |  |  |
| Площадь усиливающего кольца A4 (补强圈面积 A) | 519 мм² |  |  |
| Вывод (结论) | 合格 (Квалифицировано) |  |  |

Станция: 全国化工设备设计技术中心站
(National Chemical Equipment Design Techнетlogy Center Station)
(Национальная станция технологий проектирования химического оборудования)

Номер страницы: 8